Caratteristiche Microscopio confocale richiesto

Il Microscopio confocale richiesto deve essere dotato di super risoluzione spettrale ad elevatissima sensibilità. In particolare, deve avere una elevata precisione meccanica (10nm passo Z), una alta  velocità di commutazione (tra diversi filtri meno di 200ms), un ampio intervallo di planapocromaticità su tutto il percorso ottico sia trasmesso che riflesso, ed una ottimale trasmissione (ottiche per eccitazione ed imaging a diffrazione limitata, per alta trasmissione >50% da 325nm a 1100nm)